esta guia la hize pensando en la ultima pagina que me diste, ahora, tu viendo que puedes añadir en pro de mi ejecucion de el tablero modular lo puedes realizar. DEBES DE TENER EN CUENTA QUE LOS REQUISITOS QUE ME ENTREGUES DE LA PAGINA GUIA, CUMPLAN CON MI TRABAJO DE GRADO, CON MI PROYECTO ENFOCADO EN OBSERVAR LOS CAMBIOS EN EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL, ahora se debe separar los sensores por analogicos y digitales, Para la página, se debe especificar que es GND, 5v, la señal en sensores analogicos a que parte del arduino van conectados o los digitales, segun la necesidad de cada sensor, TENER PRESENTE QUE LOS LINK, UNO ES PARA MOSTRAR LA IMAGEN EL DEL DRIVE, Y EL OTRO ES LA REFERENCIA DE DONDE SAQUE LA IMAGEN PARA QUE NO ME DEMANDEN POR DERECHOS DE AUTOR.

IMAGEN PRINCIPAL DEL TABLERO : https://lh3.googleusercontent.com/d/1ApMxm6sMQEISLXC8mzj173TN9C0AH-4f

iniciamos con el arduino

https://lh3.googleusercontent.com/d/1xRWzjq6V8wKlfCgYN57eF2qCFDkSh_aU  explicado sus pines, tomado de la pagina de: https://ja-bots.com/producto/arduino-uno-r3-atmega-328p-placa-microcontrolador-usb/?srsltid=AfmBOorcpWAVnPRFZPYwU8d62mC45g7MRLwcz_Nd2g3j9MQnWLlaEltF traduccion realizada con chat gpt.

la protoboard,: COMO ESTA CONECTADA INTERNAMENTE? Explicacion en imagen: 
https://lh3.googleusercontent.com/d/1apSlHPoiy6i-bXHmflRUkuh-7yGPbL4J 
echa con chat gpt.

QUISIERA QUE CADA SENSOR TENGA SU APARTADO DE QUÉ SIGNIFICA Y A DONDE VA CONECTADO CADA PIN. ASÍ COMO EN CADA SENSOR INCLUIDO EL ARDUINO DEJAR EL APARTADO PARA EL VIDEO DE EXPLICACION, ES DECIR UNA GUIA COMPLETA, EN CASO DE QUE NO CUENTEN CON INTERNET SE PUEDA DESACARGAR LA PAGINA EN PDF O UNA VERSION EN PDF.

Joystick: Link de la imagen: con cada uno de sus pines a donde van conectados https://lh3.googleusercontent.com/d/17lSGiWeawxTR2xaqQffrh3igNgYICqHL

codigo base; verifica si sirve como codigo generico: //DIR- y PUL- a GND de arduino

//DIR+ a PIN 3 de arduino

//PUL+ a PIN 2 dea arduino

#include <AccelStepper.h>

#define DIR_PIN  3

#define STEP_PIN 2

AccelStepper StepperIZQ(AccelStepper::DRIVER, STEP_PIN, DIR_PIN);

#define MAX_SPEED 3000.0

#define MIN_SPEED 0.0

int izqX, izqY;

float izqVel, derVel;

#define joystick  A0

void setup() {

StepperIZQ.setMaxSpeed(MAX_SPEED);

StepperIZQ.setAcceleration(1000.0);

StepperIZQ.setSpeed(MIN_SPEED); // lo pongo a 0

Serial.begin(9600);   // Inicializamos  el puerto serie

}

void loop() {

izqX = analogRead(joystick);

izqVel = mapf(izqX, 0, 255, -MAX_SPEED, MAX_SPEED);

if (izqVel <= 100 && izqVel >= -100)

izqVel = MIN_SPEED;

StepperIZQ.setSpeed(izqVel);

StepperIZQ.runSpeed();

Serial.println(izqVel);

}

float mapf(int x, int in_min, int in_max, float out_min, float out_max)  {

return (float) (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;

}

informacion tomada de: https://forum.arduino.cc/t/mover-stepper-con-joystick-comun/573379

Elmodulo-rele-de-1-canal-5v: conexion de pines y de salida y entradas de corriente alterna

https://lh3.googleusercontent.com/d/10awNypVhyTk2jbll_rbt0LuoLSmAkxyg  la imagen anterior fue tomada de: https://forum.arduino.cc/t/alimentar-arduino-nano-y-un-rele-de-5v/912051/4  codigo base:

este fue echo con ia:

// Definimos el pin digital donde está conectado el relé

const int pinRelay = 7;

// Constantes para la lógica inversa del relé

const int RELAY_ON = LOW;   // Enciende el relé

const int RELAY_OFF = HIGH; // Apaga el relé

void setup() {

// Configuramos el pin del relé como salida

pinMode(pinRelay, OUTPUT);

// Aseguramos que el relé inicie apagado

digitalWrite(pinRelay, RELAY_OFF);

}

void loop() {

// Encender el relé

digitalWrite(pinRelay, RELAY_ON);

delay(2000); // Espera 2 segundos

// Apagar el relé

digitalWrite(pinRelay, RELAY_OFF);

delay(2000); // Espera 2 segundos

}

Display Oled Azul y Blanco 128×64 0.96″ I2C SSD1315: pines de conexion en:

https://lh3.googleusercontent.com/d/1XW-SUlu4ZQTBAwD6C2kRIlpf-iQVFkUh

tomado de : https://uelectronics.com/producto/display-oled-azul-y-blanco-128x64-0-96-i2c-ssd1306/?srsltid=AfmBOooMng2SCJeNx7Sff5922pIPJ6bx2gz_LvNUTJ_RIEhZANE6chHY

codigo base: #include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define ANCHO_PANTALLA 128

#define ALTO_PANTALLA 64

#define OLED_RESET -1

// Objeto de la pantalla

Adafruit_SSD1306 display(ANCHO_PANTALLA, ALTO_PANTALLA, &Wire, OLED_RESET);

void setup() {

Serial.begin(9600);

// Inicializar la pantalla en la dirección I2C 0x3C

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {

Serial.println(F("Fallo al inicializar la pantalla"));

for(;;); // Detener el programa si falla

}

// Limpiar búfer y mostrar texto inicial

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 0);

display.println(F("Hola, Arduino!"));

display.display();

}

void loop() {

// El código principal va aquí vacío para una muestra estática

}

HCSR04 LINK DE LA IMAGEN Y LOS PINES: https://lh3.googleusercontent.com/d/1vpLhgUI91WiBPbmWXUKlELUa9CTPN0uI

TOMADO DE: https://montesteam.org/tutorial-sensor-ultrasonico-hc-sr04-con-arduino-iesmonterroso/

CODIGO BASE:  // Tutorial Sensor Ultrasónico HC-SR04int trig = 9;

int echo = 10;long duracion;

float distancia;void setup() {

pinMode(trig, OUTPUT);

pinMode(echo, INPUT);

Serial.begin(9600);

}void loop() {

digitalWrite(trig, LOW);

delayMicroseconds(2);  digitalWrite(trig, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trig, LOW);  duracion = pulseIn(echo, HIGH);  distancia = duracion * 0.034 / 2;  Serial.print("Distancia: ");

Serial.print(distancia);

Serial.println(" cm");  delay(500);

}

SENSOR TACTIL TTP 223B

CONEXION Y SENSOR: https://lh3.googleusercontent.com/d/1CHbk6GhFWdny59vK9rpDU1OcHm67tRoe

TOMADO DE https://ja-bots.com/producto/modulo-sensor-tactil-digital-ttp223b-capacitivo/?srsltid=AfmBOopDIjNlKc3z8gAeDGwuwILu0BVI_7ydUzsXwiNQgPdQpIv97eKX

CODIGO BASE:

CON LA INSTRUCCION, A LOS OTROS TAMBIEN LE PONES INSTRUCCIONES 👍Conexiones principales

- VCC: Conectar al pin de 5V o 3.3V de Arduino.

- GND: Conectar a GND (tierra) de Arduino.

- SIG (Salida): Conectar a un pin digital de Arduino, por ejemplo el pin 2.

- LED: Conectar la señal de un LED al pin digital 13 (o usar el LED integrado en la placa). [1, 2, 3, 4, 5]

Código básico en Arduino

cpp

const int sensorPin = 2; // Pin digital conectado al sensor TTP223B

const int ledPin = 13;   // Pin digital conectado al LED

void setup() {

pinMode(sensorPin, INPUT);  // Configura el sensor como entrada

pinMode(ledPin, OUTPUT);    // Configura el LED como salida

}

void loop() {

int estado = digitalRead(sensorPin); // Lee el estado del sensor

if (estado == HIGH) {

digitalWrite(ledPin, HIGH); // Enciende el LED si se toca el sensor

} else {

digitalWrite(ledPin, LOW);  // Apaga el LED si no se toca

}

}

SERVO SG90: IMAGEN EXPLICATIVA PINES: https://lh3.googleusercontent.com/d/1UHyn0Eosu7Bz2XtGAMSJXE42Jbg1iWw5 
TOMADA DE : https://alquimetricos.com/conectar-todo/

CODIGO BASE: 1. Conexión del SG90 a Arduino

El servomotor tiene un cable plano con tres conectores de colores específicos: [1]

- Marrón o Negro: Conectar a GND (Tierra).

- Rojo: Conectar a 5V (Alimentación).

- Naranja o Amarillo: Conectar a un Pin Digital PWM (ej. Pin 9). [1, 2, 3, 4]

2. Código Base de Programación

Este programa inicializa el servomotor, lo posiciona en el centro (90°) y luego realiza un movimiento continuo de ida y vuelta entre sus extremos espaciados por un retraso temporal. [1, 2]

cpp

#include <Servo.h> // Incluye la librería estándar para controlar servos

Servo miServo;     // Crea un objeto tipo Servo para controlar el SG90

void setup() {

miServo.attach(9); // Vincula el servomotor al pin digital 9

miServo.write(90); // Posición inicial por defecto en el centro (90 grados)

delay(1000);       // Espera un segundo antes de iniciar el ciclo

}

void loop() {

// Mueve el servo de 0 a 180 grados paso a paso

for (int angulo = 0; angulo <= 180; angulo += 1) {

miServo.write(angulo); // Envía la posición angular actual

delay(15);             // Pequeña pausa para dar tiempo al motor a llegar

}

delay(1000); // Pausa de un segundo en la posición máxima

// Mueve el servo de 180 a 0 grados paso a paso

for (int angulo = 180; angulo >= 0; angulo -= 1) {

miServo.write(angulo); // Envía la posición angular actual

delay(15);             // Pequeña pausa de movimiento

}

delay(1000); // Pausa de un segundo en la posición mínima

}

MATRIZ 8X8 +MAX7219

IMAGEN ENTRADA SALIDA: https://lh3.googleusercontent.com/d/14cHajM5H1Y29U3QR5dZz9n1ole1g6KBj

TOMADA DE; https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/matriz-led-arduino-max7219/

CODIGO: Conexiones de Hardware

Conecta los pines de la matriz MAX7219 al Arduino Uno de la siguiente forma:

- VCC a 5V

- GND a GND

- DIN (Data In) a Pin 12

- CS (Load) a Pin 10

- CLK (Clock) a Pin 11 [1, 2, 3, 4]

Código Base (Arduino IDE)

Antes de cargar este código, instala la librería desde el gestor de librerías del Arduino IDE buscando LedControl de Eberhard Fahle.

cpp

#include <LedControl.h>

// Configuración de pines: DIN=12, CLK=11, CS=10, Número de matrices=1

LedControl lc = LedControl(12, 11, 10, 1);

// Icono de una carita feliz en formato binario (1 = encendido, 0 = apagado)

const byte caritaFeliz[8] = {

0b00111100,

0b01000010,

0b10100101,

0b10000001,

0b10100101,

0b10011001,

0b01000010,

0b00111100

};

void setup() {

// El MAX7219 inicia en modo de ahorro de energía, hay que activarlo (0 es el índice de la matriz)

lc.shutdown(0, false);

// Establece el brillo (valores de 0 a 15)

lc.setIntensity(0, 4);

// Limpia la pantalla

lc.clearDisplay(0);

}

void loop() {

// Muestra la carita feliz fila por fila

for (int fila = 0; fila < 8; fila++) {

lc.setRow(0, fila, caritaFeliz[fila]);

}

delay(2000);

// Ejemplo de encendido de un LED individual: lc.setLed(matriz, fila, columna, estado)

lc.clearDisplay(0);

lc.setLed(0, 3, 3, true); // Enciende el LED en la fila 3, columna 3

delay(1000);

}

TEMPERATURA Y HUMEDAD, DHT11

PINOUT: https://lh3.googleusercontent.com/d/1UwzRzKmY8orkZL42SmOTx_TTHQ2V8apA

TOMADO DE: https://uelectronics.com/producto/dht11-sensor-de-temperatura-y-humedad-ky-015/?srsltid=AfmBOoqscwKytHmeXkzDoHt573WEGDKaT1-0E5p61MHk6eVGgyEDJoeG

CODIGO BASE:  Mirando el módulo de frente (donde se ve la rejilla azul del sensor):

- Pin Izquierdo (S): Salida de datos (Data) → Conectar al Pin Digital D2 de tu Arduino.

- Pin Central: Alimentación (VCC / +) → Conectar al pin 5V o 3.3V de tu Arduino.

- Pin Derecho (-): Tierra (GND) → Conectar al pin GND de tu Arduino. [1]

Código Base (Arduino IDE)

Para compilar este código, asegúrate de instalar primero la librería DHT sensor library desde el Gestor de Librerías de Arduino (Herramientas -> Administrar bibliotecas). [1]

cpp

#include "DHT.h"

#define DHTPIN 2          // Pin digital D2 donde se conecta la pata 'S' del KY-015

#define DHTTYPE DHT11     // Definimos el tipo de sensor como DHT11 (el que usa el KY-015)

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {

Serial.begin(9600);     // Iniciar monitor serie a 9600 baudios

Serial.println("Iniciando lectura del módulo KY-015 (DHT11)...");

dht.begin();            // Inicializar el sensor

}

void loop() {

// El DHT11 necesita al menos 2 segundos entre lecturas

delay(2000);

// Leer la humedad relativa

float humedad = dht.readHumidity();

// Leer la temperatura en grados Celsius (por defecto)

float temperatura = dht.readTemperature();

// Comprobar si alguna lectura falló para salir antes y evitar datos corruptos

if (isnan(humedad) || isnan(temperatura)) {

Serial.println("Error de lectura en el sensor KY-015!");

return;

}

// Imprimir los resultados en el Monitor Serie de Arduino

Serial.print("Humedad: ");

Serial.print(humedad);

Serial.print(" %\t");

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(temperatura);

Serial.println(" *C");

}

YL-69 SENSOR SUELO HIGRÓMETRO

PINOUT: https://lh3.googleusercontent.com/d/1ROQdsxLL-dk3drBD2ob96J2ZewlOvLp5

tomado de. https://sp.arduino-france.site/sensor-fc-28/

codigo base: Diagrama de Conexión Básica

- VCC del sensor → 5V del Arduino

- GND del sensor → GND del Arduino

- AO del sensor → Pin analógico A0 del Arduino

- DO del sensor → Pin digital 2 del Arduino [1, 2]

Código Base (Arduino IDE)

cpp

// Definición de pines

const int pinAnalogico = A0;  // Pin para la lectura analógica (porcentaje)

const int pinDigital = 2;     // Pin para la lectura digital (umbral)

// Valores de calibración (¡Ajusta estos valores según tus pruebas!)

const int valorSeco = 1023;   // Valor del sensor completamente al aire (seco)

const int valorHumedo = 200;  // Valor del sensor sumergido en agua (muy húmedo)

void setup() {

Serial.begin(9600);         // Inicia la comunicación serie a 9600 baudios

pinMode(pinDigital, INPUT); // Configura el pin digital como entrada

}

void loop() {

// 1. Lectura analógica pura (rango 0 a 1023)

int lecturaLectura = analogRead(pinAnalogico);

// 2. Conversión a porcentaje (0% = Seco, 100% = Muy Húmedo)

// Nota: Al ser una resistencia inversa, un valor analógico alto significa suelo seco.

int porcentajeHumedad = map(lecturaLectura, valorSeco, valorHumedo, 0, 100);

// Limita el porcentaje entre 0 y 100 para evitar desbordamientos

porcentajeHumedad = constrain(porcentajeHumedad, 0, 100);

// 3. Lectura digital (0 = Suelo Húmedo por encima del umbral, 1 = Suelo Seco)

int estadoDigital = digitalRead(pinDigital);

// Mostrar datos en el Monitor Serie

Serial.print("Lectura ADC: ");

Serial.print(lecturaLectura);

Serial.print(" | Humedad: ");

Serial.print(porcentajeHumedad);

Serial.print("%");

if (estadoDigital == LOW) {

Serial.println(" -> ¡Alerta: El suelo está HÚMEDO!");

} else {

Serial.println(" -> ¡Alerta: El suelo está SECO!");

}

delay(1000); // Espera 1 segundo antes de la próxima lectura

}

Usa el código con precaución.

Instrucciones de Calibración

- Sube el código a tu placa Arduino.

- Abre el Monitor Serie (Ctrl + Mayús + M en Arduino IDE).

- Deja el sensor al aire libre y anota el valor de "Lectura ADC" (suele rondar los 1023). Reemplázalo en la variable valorSeco.

- Introduce el sensor en un vaso con agua o tierra muy mojada y anota el valor. Reemplázalo en valorHumedo.

- Gira el potenciómetro físico del módulo electrónico si deseas regular cuándo debe cambiar el estado del pin digital (DO). [1, 2, 3, 4, 5]

LCD 16*2 HD44780  I2C

LINK DEL MODULO CON ELPINOUT:

https://lh3.googleusercontent.com/d/1mIFpTTCfvuj7wuPejsxYhRVnKVDSWe-L

TOMADO DE:  https://techtonions.com/jumbo-lcd-16x2-tutorial/?srsltid=AfmBOorxx4lNcjcip1d3OqS00aZ6Buy_aLQJTikXOcHZwG38bnnzqPck

Código Base I2C

Para usar este código, asegúrate de instalar la librería LiquidCrystal I2C desde el Gestor de Librerías de Arduino (Menú: Bosquejo / Sketch → Incluir Librería → Administrar Librerías → Busca: LiquidCrystal I2C por Frank de Brabander).

cpp

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Configura la dirección I2C (usualmente 0x27 o 0x3F), columnas (16) y filas (2)

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup() {

lcd.init();          // Inicializa la pantalla

lcd.backlight();     // Enciende la luz de fondo azul/verde

// Imprime un texto fijo en la primera fila

lcd.setCursor(0, 0); // Columna 0, Fila 0

lcd.print("Modulo I2C OK!");

}

void loop() {

// Mueve el cursor a la segunda fila

lcd.setCursor(0, 1); // Columna 0, Fila 1

// Muestra un contador de segundos en tiempo real

lcd.print("Tiempo: ");

lcd.print(millis() / 1000);

lcd.print("s ");     // Espacio extra para limpiar caracteres viejos

}

Usa el código con precaución.

Conexión Física (Solo 4 Cables)

Conecta los 4 pines de tu módulo I2C directamente al Arduino Uno:

- GND del módulo → GND del Arduino

- VCC del módulo → 5V del Arduino

- SDA del módulo → Pin analógico A4 del Arduino

- SCL del módulo → Pin analógico A5 del Arduino

(Nota: En el Arduino Uno también puedes usar los pines dedicados SDA y SCL que están ubicados arriba del pin AREF).

KY005 SENSOR INFRAROJO

PINOUT:

https://lh3.googleusercontent.com/d/1D8mGGSgQEDGIJ1hWVuJWFOPCH8H1F7gr

TOMADA DE: https://www.espboards.dev/sensors/ky-005/

CODIGO BASE 1. Conexión Eléctrica Básica

Antes de cargar el código, realiza las siguientes conexiones entre tu Arduino y el módulo KY-005:

| Pin KY-005 | Pin Arduino | Nota |
| --- | --- | --- |
| S (Signal) | Pin Digital 3 | La librería IRremote usa el Pin 3 por defecto en Arduino Uno/Nano para el emisor. |
| Pin Central (VCC) | 5V | Alimentación del módulo. |
| - (GND) | GND | Tierra común. |

Nota: Se recomienda colocar una resistencia de 220 Ω en serie entre el Pin 3 del Arduino y el pin S del módulo para proteger el LED IR.

2. Instalación de la Librería

- Abre el Entorno de Desarrollo (IDE) de Arduino.

- Ve al menú Programa -> Incluir Librería -> Administrar Bibliotecas...

- En el buscador escribe IRremote (creada por Armin Joachimsmeyer o Shirriff).

- Selecciona la versión más reciente e instálala. [1, 2, 3]

3. Código Base de Ejemplo

Este código configura el Arduino para enviar un comando simulado de "Encendido/Apagado" (usando el protocolo universal NEC) de forma continua cada 5 segundos.

cpp

#include <Arduino.h>

// Definir el pin de transmisión antes de incluir el comando de la librería

#define IR_TX_PIN 3

#include <IRremote.hpp> // Incluir la versión moderna de la librería IRremote

void setup() {

Serial.begin(9600);

// Inicializa el emisor IR en el pin seleccionado

IrSender.begin(IR_TX_PIN);

Serial.println("Emisor IR KY-005 Inicializado.");

}

void loop() {

Serial.println("Enviando señal infrarroja...");

// Dirección del dispositivo (0x0110) y comando a ejecutar (0x34) usando protocolo NEC

uint16_t direccion = 0x0110;

uint8_t comando = 0x34;

uint8_t repeticiones = 0; // 0 significa que se envía solo una vez

// Método moderno para enviar ráfagas de datos emulando un control remoto

IrSender.sendNEC(direccion, comando, repeticiones);

Serial.println("Señal enviada con éxito.");

// Esperar 5 segundos antes de transmitir el siguiente código

delay(5000);

}

hc06 bluetooth

pinout:

https://lh3.googleusercontent.com/d/187WzYE2x0qS3Ad5r222u1nBSl4Wke-9n

tomado de:  https://forum.arduino.cc/t/how-can-i-know-when-the-bluetooth-is-connected-through-code-to-make-it-light-an-led/1276961/11

codigo base: Por tanto:

- Arduino 10 (RX) ← HC-06 TXD

- Arduino 11 (TX) → HC-06 RXD

### Código corregido

#include <SoftwareSerial.h>

// RX, TX del Arduino

// Pin 10 recibe desde TXD del HC-06

// Pin 11 transmite hacia RXD del HC-06

SoftwareSerial miBluetooth(10, 11);

void setup() {

// Comunicación con el PC

Serial.begin(9600);

// Comunicación con el HC-06

miBluetooth.begin(9600);

Serial.println("HC-06 iniciado.");

Serial.println("Esperando datos Bluetooth...");

}

void loop() {

// Bluetooth -> PC

if (miBluetooth.available()) {

char datoBluetooth = miBluetooth.read();

Serial.write(datoBluetooth);

}

// PC -> Bluetooth

if (Serial.available()) {

char datoPC = Serial.read();

miBluetooth.write(datoPC);

}

}

### Conexión

| HC-06 | Arduino Uno/Nano |
| --- | --- |
| VCC | 5V |
| GND | GND |
| TXD | D10 (RX) |
| RXD | D11 (TX) mediante divisor de tensión |

⚠️ Importante: el RXD del HC-06 es una entrada lógica de ~3.3 V. Para un Arduino Uno/Nano de 5 V, es recomendable poner un divisor de tensión entre D11 y RXD del HC-06.

Por ejemplo:

Arduino D11 (TX)

|

1 kΩ

|

+--------> HC-06 RXD

|

2 kΩ

|

GND

El TXD del HC-06 → D10 del Arduino puede conectarse directamente.

tcrt5000 serie mh

PINOUT: https://lh3.googleusercontent.com/d/1aLflX89-bj2zerN4pfyGw9Key5irc4uq

TOOMADO DE: https://ecrobotics.cl/producto/sensor-infrarrojo-tcrt5000-analogico/

CODIGO BASE:

Conexiones (Pinout Arduino Uno)

- VCC del sensor → 5V del Arduino

- GND del sensor → GND del Arduino

- DO del sensor → Pin Digital 2 del Arduino

- AO del sensor → Pin Analógico A0 del Arduino [1, 2, 3, 4]

Código Base en C++ (Arduino IDE)

cpp

// Definición de pines conectados al TCRT5000 (Serie MH)

const int PIN_DIGITAL = 2;   // Conectado a DO

const int PIN_ANALOGICO = A0; // Conectado a AO

void setup() {

// Inicializa la comunicación con el Monitor Serie a 9600 baudios

Serial.begin(9600);

// Configura el pin digital como entrada

pinMode(PIN_DIGITAL, INPUT);

}

void loop() {

// Lee el estado digital: LOW significa reflejo (blanco), HIGH significa absorción (negro)

int estadoDigital = digitalRead(PIN_DIGITAL);

// Lee el valor analógico: Entre 0 (máximo reflejo) y 1023 (sin reflejo)

int valorAnalogico = analogRead(PIN_ANALOGICO);

// Imprime los resultados en el Monitor Serie

Serial.print("Digital (DO): ");

if (estadoDigital == LOW) {

Serial.print("LINEA BLANCA / OBSTACULO DETECTADO");

} else {

Serial.print("LINEA NEGRA / VACIO");

}

Serial.print("  |  Analogico (AO): ");

Serial.println(valorAnalogico);

// Pequeña pausa de 200 milisegundos para estabilizar las lecturas

delay(200);

}

Sensor de detección de sonido por micrófono KY-037 (micrófono grande, placa roja)

pinout:

https://lh3.googleusercontent.com/d/1Lpk9Q9aaN4frhDxoOJLkxyWZEYMWEVHM

tomado de: https://www.techmaze.ae/shop/99187131-microphone-sound-detection-sensor-ky-037-big-mic-red-20952

codigo base: Conexión básica

| KY-037 | Arduino UNO |
| --- | --- |
| + / VCC | 5V |
| G / GND | GND |
| AO | A0 |
| DO | No conectar inicialmente |

El módulo normalmente funciona con alimentación de 3.3–5 V.

### 🧪 Código base — lectura del micrófono

// Sensor de sonido KY-037

// Lectura de la salida analógica AO

const int sensorSonido = A0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("KY-037 iniciado");

Serial.println("Leyendo sonido...");

}

void loop() {

// Leer el valor analógico del sensor

int valorSonido = analogRead(sensorSonido);

// Mostrar el valor en el Monitor Serie

Serial.println(valorSonido);

delay(50);

}

### 🖥️ ¿Qué deberías ver?

Abre el Monitor Serie del Arduino IDE y selecciona 9600 baudios.

Verás algo parecido a:

512

514

510

518

530

600

750

520

515

Los valores pueden variar bastante dependiendo del módulo, alimentación, ambiente y sensibilidad. La salida AO proporciona una señal analógica que el Arduino puede leer entre 0 y 1023 en un Uno.

Haz una prueba dando una palmada cerca del micrófono y observa cómo cambia el valor.

## 🔴 También puedes usar la salida digital DO

Si tu objetivo no es medir el sonido sino simplemente saber:

"¿Hay un sonido fuerte?"

entonces puedes utilizar DO.

Por ejemplo:

KY-037 → Arduino

VCC  → 5V

GND  → GND

DO   → D7

Código:

// Sensor de sonido KY-037

// Uso de la salida digital DO

const int sensorSonido = 7;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(sensorSonido, INPUT);

Serial.println("KY-037 iniciado");

}

void loop() {

int estado = digitalRead(sensorSonido);

if (estado == HIGH) {

Serial.println("SONIDO DETECTADO");

}

else {

Serial.println("Silencio");

}

delay(100);

}

El potenciómetro azul de la placa permite ajustar el umbral de activación de DO; es decir, puedes hacerlo más o menos sensible.

Sensor de sonido pequeño KY-038

pinout:  https://lh3.googleusercontent.com/d/1RIpDOsnYlggYZxPwqYpCahGzyU3gPXRu

tomado de: https://uelectronics.com/producto/sensor-microfono-ky-038/?srsltid=AfmBOoopgSRiaRepy-lxQyxYQf8pcgp-cZijunwGab5-jVX4TQPoC-57

codigo base:

### Conexión

| KY-038 | Arduino |
| --- | --- |
| VCC / + | 5V |
| GND / G | GND |
| DO | D7 |
| AO | A0 (opcional) |

### Código base con DO

// Sensor de sonido KY-038

// Lectura de la salida digital DO

const int sensorSonido = 7;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(sensorSonido, INPUT);

Serial.println("Sensor KY-038 iniciado");

}

void loop() {

int estado = digitalRead(sensorSonido);

if (estado == HIGH) {

Serial.println("SONIDO DETECTADO");

}

else {

Serial.println("Sin sonido");

}

delay(100);

}

### ⚠️ Importante sobre el KY-038

El comportamiento de DO puede variar según la versión del módulo. No conviene asumir que HIGH siempre significa sonido. Algunos módulos entregan LOW cuando detectan sonido.

Si notas que el mensaje aparece al revés —por ejemplo, dice "SONIDO DETECTADO" cuando hay silencio— cambia:

if (estado == HIGH)

por:

if (estado == LOW)

### 🔧 Ajustar la sensibilidad

El KY-038 tiene un pequeño potenciómetro azul. Gíralo lentamente mientras observas el Monitor Serie.

Si quieres trabajar con una señal más precisa, también podemos utilizar AO (A0):

const int sensorSonido = A0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int sonido = analogRead(sensorSonido);

Serial.println(sonido);

delay(50);

}

Con este segundo programa puedes ver los valores de sonido de 0 a 1023 y determinar qué valor corresponde a una palmada, golpe, voz, etc.

Sensor de evitación de obstáculos KY-032

PINOUT; https://lh3.googleusercontent.com/d/1axc4V2gPZrpqZjCzIl88S5WylfWS1sm2

TOMADO DE: https://store.corleigh.com/producto-p-621640.htm

CODIGO BASE Y AJUSTES, TENE REN CUENTA SOLO AJUSTES, 🔌 Conexión básica

| KY-032 | Arduino UNO/Nano |
| --- | --- |
| VCC / + | 5V |
| GND / - | GND |
| OUT / DO | D7 |
| EN | D6 (según el módulo) |

El KY-032 normalmente utiliza un emisor y receptor infrarrojo para detectar obstáculos. El potenciómetro permite ajustar la sensibilidad/distancia de detección.

### 🧪 Código base

// Sensor de evitación de obstáculos KY-032

// Arduino UNO / Nano

const int sensorObstaculo = 7;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(sensorObstaculo, INPUT);

Serial.println("KY-032 iniciado");

}

void loop() {

int estado = digitalRead(sensorObstaculo);

if (estado == LOW) {

Serial.println("OBSTACULO DETECTADO");

}

else {

Serial.println("CAMINO LIBRE");

}

delay(200);

}

### 🖥️ ¿Qué deberías observar?

En el Monitor Serie, con 9600 baudios, deberías ver:

CAMINO LIBRE

CAMINO LIBRE

CAMINO LIBRE

OBSTACULO DETECTADO

OBSTACULO DETECTADO

CAMINO LIBRE

Coloca tu mano delante del sensor y observa cómo cambia el mensaje.

### ⚠️ Si funciona al revés

Dependiendo de la versión del KY-032, la lógica puede estar invertida. Si al poner un objeto delante aparece:

CAMINO LIBRE

cambia:

if (estado == LOW)

por:

if (estado == HIGH)

### 🔧 Una versión todavía más básica

Si solamente quieres comprobar que el sensor funciona:

const int sensor = 7;

void setup() {

pinMode(sensor, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

if (digitalRead(sensor) == LOW) {

Serial.println("Obstaculo");

} else {

Serial.println("Libre");

}

delay(100);

}

Importante: el EN del KY-032 puede tener una función específica según la versión de la placa. Si me muestras una foto de tu KY-032 (especialmente donde se vean los pines), puedo decirte exactamente dónde conectar VCC, GND, OUT y EN y darte el código correspondiente a tu versión.

Sensor de llama KY-026

PINOUT:  https://lh3.googleusercontent.com/d/1QcUZKe1JL9vqqFUjEpcay7RkQqL9rYmz

TOMADO DE: https://robot.com.ve/product/sensor-detector-de-llama-fuego-infrarrojo/?srsltid=AfmBOooufEqPqajdOLPk1pvdzkJT0TNKKrKgbYLi2OcXD2zMa9wv-_H4

CODIGO BASE: // Sensor de llama KY-026

// Arduino UNO

const int sensorLlama = 7;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(sensorLlama, INPUT);

Serial.println("Sensor KY-026 iniciado");

}

void loop() {

int estado = digitalRead(sensorLlama);

if (estado == LOW) {

Serial.println("LLAMA DETECTADA");

} else {

Serial.println("NO HAY LLAMA");

}

delay(200);

}

Conexión: VCC → 5V, GND → GND, DO → D7.

RGB LED ModulO ky 016

PINOUT: https://lh3.googleusercontent.com/d/1y1LGm4ZhcU4zMEDDO-hAo98DfzSaMpq8

TOMADO DE: https://uelectronics.com/producto/led-rgb-catodo-comun-ky-016/?srsltid=AfmBOopdLupNqPzL3sdYVZ5As4Bc4s5Cna4kdRSmOQ3zr6ZMaZVC2rod

PROGRAMACION BASE: // LED RGB KY-016

// Arduino UNO

const int rojo = 11;

const int verde = 10;

const int azul = 9;

void setup() {

pinMode(rojo, OUTPUT);

pinMode(verde, OUTPUT);

pinMode(azul, OUTPUT);

}

void loop() {

// Rojo

digitalWrite(rojo, HIGH);

digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(azul, LOW);

delay(1000);

// Verde

digitalWrite(rojo, LOW);

digitalWrite(verde, HIGH);

digitalWrite(azul, LOW);

delay(1000);

// Azul

digitalWrite(rojo, LOW);

digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(azul, HIGH);

delay(1000);

// Amarillo

digitalWrite(rojo, HIGH);

digitalWrite(verde, HIGH);

digitalWrite(azul, LOW);

delay(1000);

// Blanco

digitalWrite(rojo, HIGH);

digitalWrite(verde, HIGH);

digitalWrite(azul, HIGH);

delay(1000);

// Apagado

digitalWrite(rojo, LOW);

digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(azul, LOW);

delay(1000);

}

Conexión KY-016 → Arduino UNO: R → D11, G → D10, B → D9, y GND/- → GND. El KY-016 normalmente es de cátodo común; si tu módulo funciona al revés, se invierte HIGH/LOW.

Sensor Hall lineal KY-024

PINOUT: https://lh3.googleusercontent.com/d/1mXaf643uGD_cVHpTE50zOLFRWFgPoz2d

TOMADO DE: https://novatronicec.com/index.php/product/sensor-efecto-hall-lineal-ky-024/

Codigo base: para leer la intensidad del campo magnético:

// Sensor Hall lineal KY-024

// Arduino UNO

const int sensorHall = A0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("Sensor KY-024 iniciado");

}

void loop() {

int valorHall = analogRead(sensorHall);

Serial.print("Valor del campo magnetico: ");

Serial.println(valorHall);

delay(200);

}

Conexión: VCC → 5V, GND → GND, AO → A0.

Sensor táctil KY-036

pinout:

https://lh3.googleusercontent.com/d/1ufdMV5rie_ORuI9juGQlSzuXl4zmgyIH

Tomado de: https://novatronicec.com/index.php/product/sensor-detector-de-metal-ky-036/

codigo base:

// Sensor táctil KY-036

// Arduino UNO

const int sensorTactil = 7;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(sensorTactil, INPUT);

Serial.println("Sensor KY-036 iniciado");

}

void loop() {

int estado = digitalRead(sensorTactil);

if (estado == HIGH) {

Serial.println("TOCADO");

} else {

Serial.println("SIN TOCAR");

}

delay(200);

}

Conexión:

- VCC → 5V

- GND → GND

- DO → D7

KY-028 sENSOR DE TEMPERATURA DIGITAL

PINOUT: https://lh3.googleusercontent.com/d/1q2SQBi1IgAVM3B8xbWYFZZeUCVjD5E4R

TOMADO DE: https://oxdea.gt/product/sensor-de-temperatura-digital-ky-028/

Código base:  // Sensor de temperatura KY-028

// Arduino UNO

const int sensorTemperatura = 7;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(sensorTemperatura, INPUT);

Serial.println("Sensor KY-028 iniciado");

}

void loop() {

int estado = digitalRead(sensorTemperatura);

if (estado == HIGH) {

Serial.println("TEMPERATURA ALTA");

} else {

Serial.println("TEMPERATURA NORMAL");

}

delay(500);

}

Conexión: VCC → 5V, GND → GND, DO → D7.

Nota: el KY-028 tiene también una salida AO. El código anterior no muestra la temperatura exacta en °C; solamente detecta si la temperatura supera el umbral ajustado en el potenciómetro.

Módulo zumbador KY-012

pinout: https://lh3.googleusercontent.com/d/1iGgbaxKmDRFNOcIbblRv2MF7AW8rDBwW

TOMADO DE: https://novatronicec.com/index.php/product/modulo-buzzer-activo-ky-012/

codigo base:  // Módulo zumbador KY-012

// Arduino UNO

const int zumbador = 8;

void setup() {

pinMode(zumbador, OUTPUT);

}

void loop() {

// Encender zumbador

digitalWrite(zumbador, HIGH);

delay(1000);

// Apagar zumbador

digitalWrite(zumbador, LOW);

delay(1000);

}

Conexión:

- S → D8

- + → 5V

- - → GND

Módulo de zumbador pasivo KY-006

pinout: https://lh3.googleusercontent.com/d/1St9HAZL406q36LVDAkhD786SnPVOZVYo

tomado de:  https://novatronicec.com/index.php/product/modulo-buzzer-pasivo-ky-006/

codigo base: // Módulo zumbador pasivo KY-006

// Arduino UNO

const int zumbador = 8;

void setup() {

}

void loop() {

// Emitir sonido de 1000 Hz

tone(zumbador, 1000);

delay(1000);

// Detener sonido

noTone(zumbador);

delay(1000);

}

Conexión:

- S → D8

- + → 5V

- - → GND

Módulo RGB SMD KY-009

PINOUT:  https://lh3.googleusercontent.com/d/12wFGcH2iRIeB_Gte3O_k0Vh2c2ep7O0q

TOMADO DE: https://www.espboards.dev/sensors/ky-009/

codigo base:

// Módulo RGB SMD KY-009

// Arduino UNO

const int rojo = 9;

const int verde = 10;

const int azul = 11;

void setup() {

pinMode(rojo, OUTPUT);

pinMode(verde, OUTPUT);

pinMode(azul, OUTPUT);

}

void loop() {

// Rojo

digitalWrite(rojo, LOW);

digitalWrite(verde, HIGH);

digitalWrite(azul, HIGH);

delay(1000);

// Verde

digitalWrite(rojo, HIGH);

digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(azul, HIGH);

delay(1000);

// Azul

digitalWrite(rojo, HIGH);

digitalWrite(verde, HIGH);

digitalWrite(azul, LOW);

delay(1000);

// Amarillo

digitalWrite(rojo, LOW);

digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(azul, HIGH);

delay(1000);

// Magenta

digitalWrite(rojo, LOW);

digitalWrite(verde, HIGH);

digitalWrite(azul, LOW);

delay(1000);

// Cian

digitalWrite(rojo, HIGH);

digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(azul, LOW);

delay(1000);

// Blanco

digitalWrite(rojo, LOW);

digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(azul, LOW);

delay(1000);

// Apagado

digitalWrite(rojo, HIGH);

digitalWrite(verde, HIGH);

digitalWrite(azul, HIGH);

delay(1000);

}

Conexión típica KY-009 → Arduino UNO:

- R → D9

- G → D10

- B → D11

- - / común → GND

# Módulo LED Bicolor KY-011

pinout:  https://lh3.googleusercontent.com/d/1aTg6axlKnFaQsZc2fvNOKWcFu7OSQwi-

tomado de: https://novatronicec.com/index.php/product/modulo-led-bicolor-ky-011/

codigo base:

// Módulo LED Bicolor KY-011

// Arduino UNO

const int rojo = 8;

const int verde = 9;

void setup() {

pinMode(rojo, OUTPUT);

pinMode(verde, OUTPUT);

}

void loop() {

// Rojo

digitalWrite(rojo, HIGH);

digitalWrite(verde, LOW);

delay(1000);

// Verde

digitalWrite(rojo, LOW);

digitalWrite(verde, HIGH);

delay(1000);

// Ambos colores

digitalWrite(rojo, HIGH);

digitalWrite(verde, HIGH);

delay(1000);

// Apagado

digitalWrite(rojo, LOW);

digitalWrite(verde, LOW);

delay(1000);

}

Conexión típica:

- R → D8

- G → D9

- - / común → GND

Módulo MINI bicolor KY-029

Pinout:  https://lh3.googleusercontent.com/d/1ab82m8QevlzAOFRG5LmxAaeKqWMp1evZ

TOMADO DE: https://www.mercadolibre.com.co/modulo-ky029-sensor-3mm-led-bicolor/up/MCOU4041321385

Codigo base:

// Módulo LED Bicolor MINI KY-029

// Arduino UNO

const int rojo = 8;

const int verde = 9;

void setup() {

pinMode(rojo, OUTPUT);

pinMode(verde, OUTPUT);

}

void loop() {

// Rojo

digitalWrite(rojo, HIGH);

digitalWrite(verde, LOW);

delay(1000);

// Verde

digitalWrite(rojo, LOW);

digitalWrite(verde, HIGH);

delay(1000);

// Ambos colores

digitalWrite(rojo, HIGH);

digitalWrite(verde, HIGH);

delay(1000);

// Apagado

digitalWrite(rojo, LOW);

digitalWrite(verde, LOW);

delay(1000);

}

Conexión típica KY-029 → Arduino UNO:

- R → D8

- G → D9

- - (común) → GND

Interruptor por campo magnetico (Reed Switch) KY-025

pinout: https://lh3.googleusercontent.com/d/1oS7wVAaWmtT3nYNsMGjb1cFWO2eMNRar

tomado de: https://uelectronics.com/producto/interruptor-por-campo-magnetico-ky-025/?srsltid=AfmBOoqfpYLWqP9V1WSu0FCwmDGekSdUZriIhzZRvEcUfZxiRZwzsSgI

codigo base:

// Reed Switch KY-025

// Arduino UNO

const int reedSwitch = 7;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(reedSwitch, INPUT);

Serial.println("KY-025 iniciado");

}

void loop() {

int estado = digitalRead(reedSwitch);

if (estado == HIGH) {

Serial.println("IMAN DETECTADO");

} else {

Serial.println("SIN IMAN");

}

delay(200);

}

Conexión KY-025 → Arduino UNO:

- VCC / + → 5V

- GND / - → GND

- DO → D7

El potenciómetro del KY-025 permite ajustar la sensibilidad de la salida digital. Si en tu módulo la detección aparece invertida, cambia HIGH por LOW en la condición.

Miniinterruptor KY-021

pinout: https://lh3.googleusercontent.com/d/1_6og1Q29p-eoibRRmyOD5_g0oDH3ia0B

tomado de: https://uelectronics.com/producto/sensor-interruptor-magnetico-ky-021/?srsltid=AfmBOooaocg3x3hPdgvU_ThrUoI5NFGj3h_2hX63-xwn5u0khHpCKPUp

codigo base_:

// Miniinterruptor KY-021

// Arduino UNO

const int interruptor = 7;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(interruptor, INPUT_PULLUP);

Serial.println("KY-021 iniciado");

}

void loop() {

int estado = digitalRead(interruptor);

if (estado == LOW) {

Serial.println("INTERRUPTOR CERRADO");

} else {

Serial.println("INTERRUPTOR ABIERTO");

}

delay(200);

}

Conexión KY-021 → Arduino UNO:

- Un pin del interruptor → D7

- El otro pin → GND

Sensor de ritmo cardíaco KY-039

pinout: https://lh3.googleusercontent.com/d/17tAQ3rTdHbSqY1PMowuhOK1K6buDJOyV

tomado de: https://uelectronics.com/producto/detector-de-ritmo-cardiaco-ky-039/?srsltid=AfmBOorZ-0KCBRkfVzo6wzR8hy6x_M4m6XP7PNlDF0zHX21qLkpNdv4M

codigobase:

// Sensor de ritmo cardíaco KY-039

// Arduino UNO

const int sensorRitmo = A0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("Sensor KY-039 iniciado");

}

void loop() {

int valorSensor = analogRead(sensorRitmo);

Serial.print("Pulso: ");

Serial.println(valorSensor);

delay(10);

}

Conexión KY-039 → Arduino UNO:

- S → A0

- + → 5V

- - → GND

Sensor de cambio de color KY-034

pinout: https://lh3.googleusercontent.com/d/1poJcDbTFIcJgByq0ZhsB1Mh0sZypAeEq

tomado de: https://novatronicec.com/index.php/product/modulo-led-7-color-flash-ky-034/

codigo base:

// Módulo de cambio de color KY-034

// Arduino UNO

const int led = 3;

void setup() {

pinMode(led, OUTPUT);

}

void loop() {

// Encender LED

digitalWrite(led, HIGH);

delay(1000);

// Apagar LED

digitalWrite(led, LOW);

delay(1000);

}

Conexión KY-034 → Arduino UNO:

- S → D3

- + → 5V

- - → GND

Sensor emisor láser KY-008

pinout: https://lh3.googleusercontent.com/d/1w4nWe1szVBYjRcKk1SwQIbTvL3YnFT0c

TOMADO DE: https://digizone.com.ve/producto/modulo-sensor-laser-emisor-ky-008/

CODIGO BASE: // Módulo emisor láser KY-008

// Arduino UNO

const int laser = 8;

void setup() {

pinMode(laser, OUTPUT);

}

void loop() {

// Encender láser

digitalWrite(laser, HIGH);

delay(1000);

// Apagar láser

digitalWrite(laser, LOW);

delay(1000);

}

Conexión KY-008 → Arduino UNO:

- S → D8

- + → 5V

- - → GND

Botón KY-004

pinout:   https://lh3.googleusercontent.com/d/1MO_RSoYQZlJgmVodOYs2yDaQrGoBx5jl

tomado de: https://uelectronics.com/producto/push-button-ky-004/?srsltid=AfmBOorZ9q_GYvLH-w2S7KY-7YsXeokCNGODkJKpFrBuOAJdDZABqiQ6

código base:

// Botón KY-004

// Arduino UNO

const int boton = 7;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(boton, INPUT_PULLUP);

Serial.println("Boton KY-004 iniciado");

}

void loop() {

int estado = digitalRead(boton);

if (estado == LOW) {

Serial.println("BOTON PRESIONADO");

} else {

Serial.println("BOTON LIBRE");

}

delay(200);

}

Conexión KY-004 → Arduino UNO:

- S → D7

- + → 5V

- - → GND

Sensor de impacto KY-031

pinout: https://lh3.googleusercontent.com/d/1J-fRirOhX5swEvZ3YLh_LtEq7KiS0Z8V

tomado de: https://electronicathido.com/detallesProducto.php?id=UzRLb3oyMVFPTS9FeGJnRWxneUg3UT09

codigo base:

// Sensor de impacto KY-031

// Arduino UNO

const int sensorImpacto = 7;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(sensorImpacto, INPUT);

Serial.println("Sensor KY-031 iniciado");

}

void loop() {

int estado = digitalRead(sensorImpacto);

if (estado == HIGH) {

Serial.println("IMPACTO DETECTADO");

} else {

Serial.println("SIN IMPACTO");

}

delay(100);

}

Conexión KY-031 → Arduino UNO:

- S → D7

- + → 5V

- - → GND

El KY-031 detecta golpes, vibraciones o impactos y entrega una señal digital.

Sensor encoder rotativo KY-040

pinout:  https://lh3.googleusercontent.com/d/1v3O_aG5S6pSoD8NJrtIWJQf6KHdLBYFq

tomado de: https://techtronik.store/?product=modulo-ky-040-encoder-rotativo

codigo base: // Encoder rotatorio KY-040

// Arduino UNO

const int CLK = 2;

const int DT  = 3;

const int SW  = 4;

int posicion = 0;

int estadoAnteriorCLK;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(CLK, INPUT);

pinMode(DT, INPUT);

pinMode(SW, INPUT_PULLUP);

estadoAnteriorCLK = digitalRead(CLK);

Serial.println("KY-040 iniciado");

}

void loop() {

// Detectar giro

int estadoCLK = digitalRead(CLK);

if (estadoCLK != estadoAnteriorCLK) {

if (digitalRead(DT) != estadoCLK) {

posicion++;

Serial.print("Giro derecha - Posicion: ");

} else {

posicion--;

Serial.print("Giro izquierda - Posicion: ");

}

Serial.println(posicion);

}

estadoAnteriorCLK = estadoCLK;

// Detectar pulsacion del encoder

if (digitalRead(SW) == LOW) {

Serial.println("BOTON PRESIONADO");

delay(300);

}

}

### Conexión KY-040 → Arduino UNO

- CLK → D2

- DT → D3

- SW → D4

- + → 5V

- GND → GND

El código permite probar las dos funciones del KY-040: girar el encoder cambia posicion y presionar la perilla genera "BOTON PRESIONADO".

módulo de sensor de luz KY-027

pinout:  https://lh3.googleusercontent.com/d/1k9FpHX1u2b24jW7eswovfokQ_F82Roz4

tomado de: https://uelectronics.com/producto/sensor-magic-light-cup-ky-027

código base:

// Sensor de luz KY-027

// Arduino UNO

const int sensorLuz = 7;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(sensorLuz, INPUT);

Serial.println("Sensor KY-027 iniciado");

}

void loop() {

int estado = digitalRead(sensorLuz);

if (estado == HIGH) {

Serial.println("LUZ DETECTADA");

} else {

Serial.println("POCA LUZ");

}

delay(200);

}

Conexión KY-027 → Arduino UNO:

- S → D7

- + → 5V

- - → GND

⚠️ El KY-027 suele utilizar un fototransistor/LDR junto con una salida digital, dependiendo de la versión del módulo. Si la lectura aparece invertida, cambia HIGH por LOW en la condición.

Interruptor de inclinación KY-017

pinout  https://lh3.googleusercontent.com/d/1VfWQ9iVTafl-SbpjZhRwAmjz8DC7nn5U

tomado de: https://uelectronics.com/producto/sensor-interruptor-mercurio-ky-017/?srsltid=AfmBOoqrBU2GOynr_nBSkkXG2F8t9s0EUw5NwW4wpOgqlPL7td6J68Hx

codigo base:  // Interruptor de inclinación KY-017

// Arduino UNO

const int sensorInclinacion = 7;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(sensorInclinacion, INPUT_PULLUP);

Serial.println("KY-017 iniciado");

}

void loop() {

int estado = digitalRead(sensorInclinacion);

if (estado == LOW) {

Serial.println("INCLINACION DETECTADA");

} else {

Serial.println("POSICION NORMAL");

}

delay(200);

}

Conexión KY-017 → Arduino UNO:

- S → D7

- + → 5V

- - → GND

El KY-017 utiliza una pequeña cápsula de inclinación que cambia de estado cuando el módulo se inclina.

Interruptor de pelota KY-020

pinout: https://lh3.googleusercontent.com/d/1i7_FDzHmz1XcfnRIzFaJ0p9RpdnNAshH

tomado de_ https://www.electrosena.com/sensor-inclinacion-ky-020?srsltid=AfmBOoqQ8aQcMaw2_2EJ9XVfdfDvecXOcZP2VvokG66arD7LI9pCYUEg

codigo base:

// Interruptor de bola KY-020

// Arduino UNO

const int sensorBola = 7;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(sensorBola, INPUT_PULLUP);

Serial.println("KY-020 iniciado");

}

void loop() {

int estado = digitalRead(sensorBola);

if (estado == LOW) {

Serial.println("BOLA ACTIVADA");

} else {

Serial.println("BOLA DESACTIVADA");

}

delay(200);

}

Conexión KY-020 → Arduino UNO:

- S → D7

- + → 5V

- - → GND

El sensor cambia de estado cuando la bola metálica interna se mueve por inclinación o movimiento.

PHOTO RESISTOR ky-018

pinout

https://lh3.googleusercontent.com/d/1yUi-1Xz1Jeqm86DLiSzGaxPO2lmqMBIw

tomado de: https://uelectronics.com/producto/sensor-fotoresistor-ky-018/?srsltid=AfmBOopJxvYe4YduLzjlTxVvKZFnk-mWiDJJGQ0_9ksPF0VFqOJ5frSO&__cf_chl_tk=AmpfVWAX9UKCFouem_J4rDt.dtgWUr2IPI6eYlccaf0-1786470430-1.0.1.1-S7tgtVClSSzd9DbieQd9DSsg8zgg9Q85vFHm55Gh7ow

codigo base:

// Photoresistor KY-018

// Arduino UNO

const int sensorLuz = A0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("KY-018 iniciado");

}

void loop() {

int valorLuz = analogRead(sensorLuz);

Serial.print("Nivel de luz: ");

Serial.println(valorLuz);

delay(200);

}

Conexión KY-018 → Arduino UNO:

- S → A0

- + → 5V

- - → GND

El valor leído estará normalmente entre 0 y 1023. Al cambiar la iluminación sobre la fotoresistencia, el valor de A0 cambiará.

Sensor Hall analógico KY-035

pinout: https://lh3.googleusercontent.com/d/1h8GDAuwwrgXM2voMSYu8YtLqmtmHvhch

tomado de: https://ja-bots.com/producto/modulo-sensor-de-efecto-hall-ky-035-ss49e/?srsltid=AfmBOoq8-QkSNHg545soaYHXrzngHGgY8otu8mBI_UYpLT6TZin0Vj42

codigo base: // Sensor Hall analógico KY-035

// Arduino UNO

const int sensorHall = A0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("KY-035 iniciado");

}

void loop() {

int valorHall = analogRead(sensorHall);

Serial.print("Valor Hall: ");

Serial.println(valorHall);

delay(200);

}

Conexión KY-035 → Arduino UNO:

- S → A0

- + → 5V

- - → GND

Al acercar un imán al sensor, el valor mostrado en el Monitor Serie debería cambiar.

Sensor magnético Hall KY-003

pinout: https://lh3.googleusercontent.com/d/1FTeUkghqABVj0eXbgxfIzcF2Wp6K7ZDt

tomado de: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-3820871414-dzyp-sensor-magnetico-digital-efecto-hall-modulo-ky-003-o-_JM

codigo base: // Sensor magnético Hall KY-003

// Arduino UNO

const int sensorHall = 7;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(sensorHall, INPUT);

Serial.println("KY-003 iniciado");

}

void loop() {

int estado = digitalRead(sensorHall);

if (estado == LOW) {

Serial.println("IMAN DETECTADO");

} else {

Serial.println("SIN IMAN");

}

delay(200);

}

Conexión KY-003 → Arduino UNO:

- S → D7

- + → 5V

- - → GND

Al acercar un imán al sensor, la salida digital normalmente cambia de estado. Si en tu módulo funciona invertido, cambia LOW por HIGH en la condición.

18820 Sensor de temperatura KY-001

pinout: https://lh3.googleusercontent.com/d/1ZFBRLQWfGHA1ZfMJt7L7uohFseZpOOHY

tomado de: https://novatronicec.com/index.php/product/sensor-de-temperatura-ds18b20-ky-001/

codigo base: // Sensor de temperatura KY-001

// Arduino UNO

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

const int sensorTemperatura = 2;

// Comunicación con el sensor

OneWire oneWire(sensorTemperatura);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

void setup() {

Serial.begin(9600);

sensors.begin();

Serial.println("Sensor KY-001 iniciado");

}

void loop() {

sensors.requestTemperatures();

float temperatura = sensors.getTempCByIndex(0);

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(temperatura);

Serial.println(" °C");

delay(1000);

}

Conexión KY-001 → Arduino UNO:

- S → D2

- + → 5V

- - → GND

⚠️ Para este código necesitas instalar las librerías OneWire y DallasTemperature desde el Administrador de bibliotecas del Arduino IDE.

Sensor de temperatura analógico KY-013

pinout: https://lh3.googleusercontent.com/d/1u6hs8GpKK70WOEoZY41PXn7Mx4u3RpDL

tomado de_: https://oxdea.gt/product/sensor-de-temperatura-analogico-para-o-ky-013/

codigo base:

// Sensor de temperatura analógico KY-013

// Arduino UNO

const int sensorTemperatura = A0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("Sensor KY-013 iniciado");

}

void loop() {

int valorSensor = analogRead(sensorTemperatura);

Serial.print("Valor del sensor: ");

Serial.println(valorSensor);

delay(500);

}

Conexión KY-013 → Arduino UNO:

- S → A0

- + → 5V

- - → GND

Este código es el base de prueba: muestra la lectura analógica del KY-013. Si quieres obtener directamente la temperatura en °C, se puede agregar la fórmula correspondiente al termistor del KY-013.

Módulo receptor IR KY-022

pinuot https://lh3.googleusercontent.com/d/1vku8_ryl_UMA_nRBLZRtdSwwALgMDF7Z

tomado de: https://novatronicec.com/index.php/product/modulo-ir-receptor-ky-022/

codigo base:

// Receptor IR KY-022

// Arduino UNO

#include <IRremote.hpp>

const int receptorIR = 2;

void setup() {

Serial.begin(9600);

IrReceiver.begin(receptorIR, ENABLE_LED_FEEDBACK);

Serial.println("Receptor IR KY-022 iniciado");

}

void loop() {

if (IrReceiver.decode()) {

Serial.print("Codigo recibido: 0x");

Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData, HEX);

IrReceiver.resume();

}

}

Conexión KY-022 → Arduino UNO:

- S → D2

- + → 5V

- - → GND

⚠️ Necesitas instalar la librería IRremote desde el Administrador de Bibliotecas del Arduino IDE.

Después, apunta un control remoto infrarrojo al KY-022 y presiona cualquier botón. El código hexadecimal recibido aparecerá en el Monitor Serie a 9600 baudios.

Módulo de bloqueo de luz KY-010

pinout https://lh3.googleusercontent.com/d/1aiVZtGEV6FUGeoduo7JxWHe5Rq5UKs9R

tomado de: https://uelectronics.com/producto/sensor-foto-interruptor-ky-010/?srsltid=AfmBOooRsPKSMCtoefDKYZydi5SBEuZyNkQAFnz6fi00ABV1DwCVQYhq

codigo base:

// Módulo de bloqueo de luz KY-010

// Arduino UNO

const int sensorLuz = 7;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(sensorLuz, INPUT);

Serial.println("KY-010 iniciado");

}

void loop() {

int estado = digitalRead(sensorLuz);

if (estado == LOW) {

Serial.println("LUZ BLOQUEADA");

} else {

Serial.println("LUZ LIBRE");

}

delay(200);

}

Conexión KY-010 → Arduino UNO:

- S → D7

- + → 5V

- - → GND

El KY-010 utiliza un emisor y receptor infrarrojo. Cuando un objeto interrumpe el haz entre ambos, la salida digital cambia de estado.